ICS97.180

分类号：Y50

备案号：

中华人民共和国轻工行业标准

QB

QB/T 1745—××××

代替QB/T 1745-1993

QB/T ××××—××××

代替QB/T 3651.1-1999

自来水笔用墨水

Fountain pen ink

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对QB/T 1745—1993《自来水笔用墨水》的修订。

本标准与QB/T 1745—1993相比，主要变化如下：

- 修改了适用范围（本版中的1，QB/T 1745—1993中的1）；

- 修改了分类（本版中的3.1，QB/T 1745—1993中的3.1）；

- 增加了黑色墨水和红色墨水的要求（本版中的4.1，QB/T 1745—1993中的4.1）；

- 耐晒性改为耐光性，修改了试验方法（本版中的4.1、6.5，QB/T 1745—1993中的4.1、5.5）；

- 修改了耐水性、间歇书写的试验方法（本版中的4.1、6.4、6.11，QB/T 1745—1993中的4.1、5.4、5.7）；

- 容量允差改为净含量（本版中的4.2、6.14，QB/T 1745—1993中的4.2、5.10）；

- 增加了耐乙醇性、耐盐酸性、耐氨水性以及耐漂白性的要求和试验方法（本版中的4.1、6.6、6.7、6.8、6.9）；

- 增加了可迁移元素含量的要求和试验方法（本版中的4.3、6.17）；

- 增加了环境条件（本版中的5）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准由贝发集团股份有限公司负责起草，上海市制笔工业研究所、天津市鸵鸟墨水有限公司、上海精细文化用品有限公司、贵州博士化工有限公司、山东一枝笔文化用品有限公司参加起草。

本标准主要起草人：周晟、陈景强。

本标准自实施之日起，代替原中华人民共和国轻工业部发布的QB/T 1745-1993《自来水笔用墨水》。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QB/T 551—1984、QB/T 1745—1993。

- 自来水笔用墨水

  - 范围

本标准规定了自来水笔和蘸水钢笔作用墨水的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于自来水笔和蘸水钢笔作文件书写用的蓝黑墨水和一般书写用的纯蓝墨水、黑色墨水和红色墨水。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志（ISO 780：1997，MOD）

GB/T 460-2008  纸 施胶度的测定

GB/T 1468-1999  描图纸 （eqvISO 9961：1992）

GB/T 1541-2007  纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（ISO 2859-1：1999，IDT）

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 12654-2008  书写纸

GB 21027-2007  学生用品的通用安全要求

QB/T 2775-2006  自来水笔

JJF 1070-2005  定量包装商品净含量计量检验规则

  - 分类

    - 按颜色分为蓝黑墨水、纯蓝墨水、黑色墨水和红色墨水。

    - 按性能分高级墨水和普通墨水。

  - 要求

    - 自来水笔用墨水的理化性能应符合表1的规定。

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓝黑墨水 |  | 纯蓝墨水 |  | 黑色墨水 | 红色墨水 |
|  |  | 高级 | 普通 | 高级 | 普通 |  |  |
| 6.1 | 色度（吸光度） | ≥0.30 | ≥0.26 | ≥0.28 | ≥0.24 | ≥0.40 | ≥0.40 |
| 6.2 | 不溶物 /mm2 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤10 | ≤2.0 |
| 6.3 | 扩散度 /级 | ≤3 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 耐水性 | 线迹清晰 |  | 线迹可辨 |  | 线迹可辨 | — |

- 表1（续）

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓝黑墨水 |  | 纯蓝墨水 |  | 黑色墨水 | 红色墨水 |
|  |  | 高级 | 普通 | 高级 | 普通 |  |  |
| 6.5 | 耐光性 | 线迹清晰 |  | 线迹可辨 |  | 线迹可辨 | — |
| 6.6 | 耐乙醇性 | ≥10 min，线迹保持可见 |  | — |  | — | — |
| 6.7 | 耐盐酸性 | ≥24 h，线迹保持可见 |  | — |  | — | — |
| 6.8 | 耐氨水性 | ≥24 h，线迹保持可见 |  | — |  | — | — |
| 6.9 | 耐漂白性 | ≥5 min，线迹保持可见 |  | — |  | — | — |
| 6.10 | 稳定性 | 不应出现霉斑、异味 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 间歇书写 /min | ≥30 | ≥20 | ≥30 | ≥20 | ≥20 |  |
| 6.12 | pH值 | ≥1.5 |  | ≥1.8 |  | — | — |
| 6.13 | 墨水外观 | 表面无悬浮物，无异味 |  |  |  |  |  |

    - 自来水笔用墨水的包装质量要求应符合表2规定。

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 6.14 | 净含量 | 按JJF 1070-2005规定 |
| 6.15 | 密封 | 倒置不渗漏 |
| 6.16 | 包装外观 | a）表面无污染； b）瓶体及瓶盖成型完整，无缺陷、毛刺； c）瓶贴、包装盒商标、文字印刷清晰可识别，标志齐全，瓶贴端正 |

    - 墨水的可迁移元素含量应符合GB 21027-2007中3.1的规定。

  - 环境条件

若无特别的规定，试验应在环境温度15℃～25℃的条件下进行。

  - 试验方法

    - 色度试验

      - 仪器与材料

a）分辨力不低于0.01的分光光度计（波长范围为500nm～700nm时，波长误差：±5nm）；

b）500mL容量瓶；

c）1mL吸量管（分度值：0.01mL）；

d）5mL吸量管；

e）蒸馏水。

      - 方法与步骤

用1mL吸量管吸取0.50mL被检墨水注入500mL容量瓶中，加蒸馏水使溶液稀释到500mL刻度标志，摇匀。开启分光光度计，打开比色皿暗箱盖，选择合适的波长（蓝黑墨水和纯蓝墨水选择波长为606nm，黑色墨水选择波长为660nm ，红色墨水选择波长为530nm），调节显示至零位；然后在比色皿中注入蒸馏水，并处于校准位置，合上暗箱盖，调节显示至满刻度。用5mL吸量管从容量瓶中取出4mL溶液注入规格为1cm的比色皿中，测定其吸光度。整个试验过程应在30min内完成。

    - 不溶物试验

      - 仪器与材料

a）离心沉淀器；

b）10mL离心管（尖底刻度）；

c）标准尘埃对比图（GB 1541-2007）。

      - 方法与步骤

取三支离心管，各注入经充分摇匀的被检墨水10mL，在离心沉淀器中，以3000 r/min的转速离心5min，停机后取出离心管，倒出墨水并倒置3min，对照标准尘埃对比图，观察管底及管壁不溶物集中处，以三支管中不溶物最大面积的平均值作为检验结果，应符合表1规定的要求。

    - 扩散度试验

      - 试验材料

a）墨水渗透扩散比较板（GB/T 460-2008）；

b）直线笔；

c）直尺；

d）70g/m²书写纸（GB/T 12654-2008）；

e）描图纸（GB/T 1468-1999）。

      - 方法与步骤

        - 校准直线笔，使其在描图纸上划线的线迹宽度为0.5mm，然后在笔尖内加入被检墨水，高度不低于10mm，使直线笔与书写纸呈（45±10）°书写角度，沿直尺以均匀的速度划出长240mm线段共三条，其间距为3mm，待其自然干燥后作为试样纸。

        - 取试样纸30mm～90mm一段，在200lx～250lx光照度下目测试样纸上线迹，与墨水渗透扩散比较板的线迹比较，应符合表1规定的要求。

    - 耐水性试验

      - 试验材料

a）蒸馏水；

b）200mL烧杯。

      - 方法与步骤

取6.3.2.1试样纸90mm～150mm一段，在试验环境条件下放置24h，然后放入烧杯浸没在蒸馏水内。蓝黑墨水浸24h后；纯蓝墨水、黑色墨水浸1h，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐光性试验

      - 试验仪器

紫外线灯箱（灯箱内径为220 mm～230 mm，紫外线灯：功率30 W,波长2.537×102  nm，灯管长900 mm）。

      - 方法与步骤

取6.3.2.1试样纸150mm～210mm一段，在试验环境条件下放置24h，然后置于距紫外线灯管100mm处，蓝黑墨水照射72h；纯蓝墨水、黑色墨水照射24h，试样纸上线迹应符合表1规定的要求。

    - 耐乙醇性试验

      - 器具与材料

a）乙醇（GB/T 678-2002）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制体积分数为50%的乙醇水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于乙醇溶液中；经10 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐盐酸性试验

      - 器具与材料

a）盐酸（GB/T 622-2006）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的盐酸水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于盐酸溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐氨水性试验

      - 器具与材料

a）氨水（GB/T 631-2007）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的氨水水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于氨水溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐漂白性试验

      - 器具与材料

a）氯胺T；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为3%的氯胺T水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于新配制的氯胺T溶液中；经5 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 稳定性试验

      - 仪器与材料

a）恒温烘箱；

b）150mL碘量瓶。

      - 方法与步骤

取100mL被检墨水移入150mL碘量瓶中，密封后置于（45±2）℃的恒温烘箱中，持续120h后取出，冷却至室温，在200lx～250lx光照度下目测墨水表面，并用嗅觉评定有无异味，应符合表1规定的要求。

    - 间歇书写试验

      - 仪器与材料

a）恒温恒湿箱；

b）60g专用砝码；

c）70g/m²书写纸（GB/T 12654-2008）；

d）暗尖型高级铱金笔（QB/T 2775-2006）；

- 铱粒缝隙宽度：0.02mm～0.03mm，在100倍投影仪上挑选。

e）150mL烧杯；

f）定时钟。

      - 方法与步骤

在150mL烧杯内倒入经稳定性试验的墨水50mL待测，取已用温水洗净并甩干的暗尖型高级铱金笔五支，分别吸满墨水，再同时置入烧杯内，使墨水浸没笔尖，在试验环境条件中持续30s（第一次使用的新笔需持续3h）。然后同时取出，用潮湿的无脂纱布擦净尖套外的墨水，笔尖垂直向下置于拧干的潮湿无脂纱布上20s，然后在书写纸上划出长100mm线段三条，应出水正常，即可将笔（笔尖正面朝下）水平放置在已调整至温度为（35±2）℃、相对湿度为60%～70%的恒温恒湿箱中，并开始计算时间，至表1规定时间后顺序取出，将专用砝码套在尖套下端，按50°～70°的书写角度及约（10±2）mm/s的书写速度划线，划线长度为100mm，要求5支笔在3min内全部划毕，应有3支或3支以上的笔能在50mm划线长度内出墨水并不断线。

    - pH值试验

      - 仪器与材料

a）50 mL烧杯；

b）分辨力不低于0.01的酸度计；

c）常规缓冲溶液。

      - 方法与步骤

用酸碱两种常规缓冲溶液分别校准酸度计，并且重复进行pH值测定，控制误差值在0.02以内。取被检墨水30 mL置于烧杯中用酸度计进行测定，应符合表1规定的要求。

    - 墨水外观试验

将被检墨水的瓶盖旋开，在200lx～250lx光照度下目测墨水表面，并用嗅觉评定有无异味，应符合表1规定的要求。

    - 净含量试验

按JJF 1070的规定进行。

    - 密封试验

将未启封的被检墨水瓶垂直倒放1h，再正放5min，观察瓶颈部分，应无墨水渗漏痕迹。

    - 包装外观试验

在200lx～250lx光照度下目测被检墨水容器及包装盒的外观情况，应符合表2规定的要求。

    - 可迁移元素含量试验

可迁移元素含量按GB 21027-2007中4.1的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

自来水笔墨水的检验分型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

      - 出现下列情况之一时，一般应进行型式检验。

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，应每年进行一次的型式检验1）；

d）停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

      - 型式检验时，应从产品中随机抽取20瓶墨水作为样本，其中10瓶墨水首先作墨水外观检验，然后经充分混合后再作表1规定其它项目的检验，另10瓶墨水用作表2规定项目的检验。可迁移元素含量项目的样本量按GB 21027-2007的规定。

      - 检验合格率：表1规定项目中墨水外观的合格率应不低于90%，其它项目的合格率为100%；表2规定项目中密封和包装外观合格率应不低于90%，净含量合格率为100%。可迁移元素含量合格率为100%。包装外观合格率配比见表3。

| 序号 | 细 则 | 单项合格率配比/（%） | 合计/（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 表面无污染 | 30 | 100 |
| b | 瓶及盖成型完整，无缺陷、毛刺 | 40 |  |
| c | 瓶贴、包装盒商标、文字印刷清晰可识别，标志齐全，瓶贴端正 | 30 |  |

    - 出厂检验

      - 组批规则

出厂检验批由同一型号的产品组成，批量由负责部门指定，在允许的情况下，应与生产方协商后确定。

      - 检验项目

出厂检验项目为色度、墨水外观、净含量、密封和包装外观。

      - 抽样方法

色度和墨水外观两项检验应在每批产品中抽取10瓶～40瓶作为样本，首先作墨水外观检验，检验合格率应不低于90%，再取其中5瓶充分混合后作色度检验。

净含量样本按JJF 1070的规定抽取。

密封和包装外观两项按GB/T 2828.1-2003执行，不合格分类、抽样方案类型、检验水平（IL）、接收质量限（AQL）按表4规定。

| 检验项目 | 不合格分类 | 试验方法 | 抽样方案类型 | 检验水平（IL） | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封 | A | 6.11 | 一次 | S-4 | 1.5 |
| 包装外观 | B | 6.12 |  | S-3 | 4.0 |

      - 质量判定

色度、墨水外观、净含量三项检验应全部合格。

密封和包装外观两项检验，批质量以单项不合格品百分数表示。只有当产品同时达到A、B类规定的接收质量限时，该检验批才能判为合格。

      - 检验批的处置

a）检验批合格，应附产品合格证。

b）色度和墨水外观的项目检验，如某项指标不合格时，应重新抽取2倍数量的样本，对该项指标进行复测，并以复测结果为准。

c）净含量、密封和包装外观的项目中，检验批不合格不应出厂，生产部门可对该产品整理后可再次提交检验，经检验合格方可出厂，但该批的初次检查仍作不合格论处。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

每瓶墨水的标贴上应有产品名称、注册商标、产品型号、净含量、生产企业名称等标志。

    - 包装

      - 每瓶墨水的销售包装上应有产品名称、注册商标、产品型号、净含量、质量等级、用途、生产企业名称、地址、执行标准编号、生产日期（年、月）、保质期等标志。

      - 墨水的运输包装应有货号、产品名称、注册商标、产品型号、质量等级、生产企业名称、地址、生产（出厂）日期、重量、体积、内装产品数量、“小心轻放”和“易碎品”等标志。

      - 墨水的运输包装上的图示标志应符合GB/T 191-2008和GB/T 6388-1986的规定。

      - 包装内应附有产品合格证。

      - 墨水的运输包装应符合长途运输要求。

    - 运输

运输装卸时，避免日晒雨淋，应轻装轻卸，并禁止倒放、侧放。

    - 贮存

      - 墨水应贮存在空气流通、干燥、温度2℃～37℃的仓库内，不应倒放或侧放。

      - 墨水保质期：自生产日期起为二年。

1	） 可迁移元素含量的型式检验周期一般应不超过二年。